TERMOSTAT DIGITAL DE AMBIANTA

Acest dispozitiv a fost proiectat sa va ofere confort si economie de energie. Va permite sa programati si sa reglati incalzirea sau aerul conditionat conform celor 3 nivele de temperatura:

-Temperatura “confort”: este temperatura pe care o doriti in timpul orelor de prezenta.

-Temperatura “economica” (redusa): este temperatura pe care o doriti in timpul absentelor de scurta durata sau pe durata noptii.

-Temperatura “protectie la inghet”: este temperatura minimala asigurata in timpul absentelor prelungite. Ea protejeaza locuinta impotriva riscurilor de inghet.

Cele 3 programe preinregistrate si un program “in alb” va permite adaptarea incalzirii de fiecare zi stilului Dvs. de viata.

Aceste instructiuni clarifica diferitele functii.

CUPRINS:

1. Inserarea sau reinserarea bateriilor

2. Setarea la ora si ziua curente

3. Setarea temperaturii

4. Programarea

5. Citirea programului

6. Modul automat “Auto”

7. Modul manual “Manu”

8. Modificarea temporara a temperaturii

9. Modul absenta prelungita (vacante)

10. Semnal de intretinere a instalatiei

11. Comanda prin telefon

12. Ghidul instalatorului

- INSERAREA SAU REINSERAREA BATERIILOR

Acest dispozitiv este echipat cu un led de avertizare pentru a indica atunci cand bateriile necesita inlocuire. De indata ce acest led lumineaza la partea dreapta jos a afisajului, inlocuiti bateriile (utilizati 2 baterii alcaline de 1,5 V UR6-cu durata de viata de aproximativ 18 luni)

Dispozitivul ramane programat pentru 60 secunde cat timp bateriile sunt inlocuite.

Atentie:

Inainte de inceperea programarii dispozitivului,coborati capacul si apasati RESET cu ajutorul unui varf de stilou

- SETAREA OREI SI ZILEI CURENTE

-Dvs. puneti dispozitivul in functiune pentru prima data.

-Tocmai ati apasat butonul RESET

-“12:00” apare si pointerul palpaie sub ziua 1.

1-Setati ora folosind butoanele + / - (o apasare prelungita pe tasta accelereaza defilarea orei).

2-Reglati ziua curenta prin apasare de mai multe ori pe butonul 1-7. Apare un pointer sub ziua corespunzatoare (1=Luni, 2=Marti, 3=Miercuri, etc.)

3-Validati cu butonul OK

4-Daca doriti sa schimbati ora sau ziua, apasati butonul MODE pana cand pointerul apare sub semnul de ceas si continuati ca mai sus la punctele 1, 2 si 3.

1-Temperatura “redusa”

2-Temperatura “confort”

3-Butoane +/- pentru setari de reglaj

4-Indicator pentru nivel curent de temperatura: “confort” sau “redus”

5-Selectie zile ale saptamanii (1=Luni, 2=Marti,…7=Duminica)

6-Selectie program P1…P4

7-Setare temperatura confort

8-Setare temperatura redusa

9-Validare

10-Setare contor orar

11-Reset

12-Vizualizare “perioade confort si economic”

13-Absenta prelungita (vacante)

14-Selectie mod

15-Led de pornire incalzire sau aer conditionat

16-Led pentru indicare stare baterie

17-Temperatura ambianta

18-Pointer ce indica ziua saptamanii

- REGLAREA TEMPERATURILOR

Temperaturile confort si economic sunt prereglate:

# Confort= 20 ºC Economic=16 ºC

Modificarea temperaturii de confort:

- Apasati tasta confort

- Modificati temperatura cu tastele +/-

- validati cu OK

Modificarea temperaturii economice (reduse):

- Apasati tasta economic

- Modificati temperatura cu tastele +/-

- validati cu OK

4. PROGRAMAREA

Pentru a programa saptamana, dispuneti de 4 programe:

P1, P2, P3 care sunt preinregistrate si nemodificabile

P4, care este liber, va permite sa creati un program personalizat si diferit pentru fiecare zi a saptamanii.

P1= Temperatura confort intre orele 6…23

Temperatura economica intre orele 23…6

Alocarea standard a lui P1 este pentru 7 zile ale saptamanii.

Daca acesta corespunde ritmului Dvs. de viata , ramaneti in modul automat, in caz contrar continuati.

P2= Temperatura confort intre orele 6…8h30 si intre orele 16h30…23

Temperatura economica intre orele 8h30…16h30 si intre orele 23…6

P3 = Temperatura confort intre orele 6…8h30, 11h30…13h30 si intre orele 16h30…23

Temperatura economica intre orele 8h30…11h30,  13h30…16h30 si intre orele 23…6

P4=Program liber,va permite sa creati 3 perioade la temperatura confort si 3 perioade la temperatura redusa si aceasta pentru fiecare zi a saptamanii.

Selectia unui program existent P1, P2, P3, pentru o zi a saptamanii (in modul programare, toate modificarile se valideaza automat).

## Exemplul P2 pentru ziua de miercuri

1. Apasati pe tasta PROG P1-P4 pentru a trece in modul programare

Numarul programului asignat zilei palpaie in partea dreapta a afisorului

2. Apasati pe tasta ZILE 1-7 pana la aparitia  pointerului ∆ sub ziua pe care doriti sa o programati, in exemplul nostru Miercuri

3. Apasati pe tasta PROG P1-P4 pana la aparitia in partea dreapta a ecranului a numarului de program P2 palpaind

- Apasati pe tasta OK pentru a valida. Ziua urmatoare este automat propusa.

# Crearea unui program P4

Un profil de 24 ore compus din 48 termometre in partea de jos a afisorului va permite vizualizarea compozitiei programului Dvs.

Un termometru pe jumatate gol corespunde la 30 minute in temperatura economica (redusa)

Un termometru plin corespunde la 30 minute in temperatura confort

Exemplu de creare a 3 perioade in temperatura confort pentru vineri: intre orele 6h00..8h00, 12h00….14h00 si 18h00…22h00

- Din modul “Auto”, apasati pe tasta PROG P1-P4

- Apasati pe tasta ZILE 1-7 pana la aparitia pointerului sub ziua pe care doriti sa o programati, in exemplul nostru vineri.

- Apasati pe tasta PROG P1-P4 pana la aparitia in partea dreapta a ecranului a numarului de program P4 palpaind. Afisorul Dvs. indica 0h00 si primul termometru palpaie sub profilul de 24h.

4. Apasati pe tasta            de mai multe ori pentru a obtine ora 6:00 –fiecare apasare scurta va face sa progresati cu 30 minute si o apasare prelungita accelereaza progresia.

-Apasati pe tasta            de mai multe ori pentru a obtine ora 8h00

-Apasati pe tasta            de mai multe ori pentru a obtine ora 12h00

-Apasati pe tasta            de mai multe ori pentru a obtine ora 14h00

-Apasati pe tasta            de mai multe ori pentru a obtine ora 18h00

-Apasati pe tasta            de mai multe ori pentru a obtine ora 22h00

Nota: daca ati facut o greseala (ex.: 11h30 in loc de 12h00), utilizati tastele + si – pentru avans sau retur si corectati cu ajutorul tastelor

5. Apasati pe tasta “OK”, apare automat ziua urmatoare.

6. Apasati MODE pentru retur la modul automat.

5. CITIREA PROGRAMULUI

Puteti verifica programarea Dvs.

- Din modul “Auto” apasati butonul “PROG P1-P4”.

- Cu butonul “ZILE 1-7” selectati ziua de la 1 la 7 si verificati programarea Dvs. pe profilul 24 ore la partea de jos a afisajului (vezi exemplul de mai sus).

3. Apasati “MODE” pentru retur la modul automat

6. MODUL AUTOMAT “AUTO”

Trecerea la modul automat se face apasand la tasta “MODE” pana la aparitia pointerului ∆ sub “Auto”.

In modul automat aparatul se adapteaza la ritmul Dvs. de viata realizand programul sau  programele pe care le-ati ales.

7. MODUL MANUAL “Manu”

Modul manual transforma aparatul Dvs. intr-un simplu termostat.

Va permite sa mentineti o temperatura constanta in locuinta (reglabila intre 5…30 ºC).

1. Apasati pe tasta “MODE” pentru a pozitiona pointerul ∆ sub “Manu”.

2. Apasati pe + sau – pentru a regla temperatura dorita (exemplu 22,5 ºC).

Pentru a iesi din modul “Manu” apasati pe “MODE” si repozitionati pointerul ∆ sub “Auto”

8. MODIFICAREA TEMPORARA A TEMPERATURII

In modul automat, aceasta functie foarte practica va permite sa modificati temporar temperatura ambianta.

-Pentru a creste temperatura apasati pe tasta +  (apasati de mai multe ori daca e necesar)

-Pentru a scadea temperatura apasati pe tasta – (mai multe apasari daca este necesar).

Indicatorul de nivel de temperatura in curs (confort sau economic) incepe sa palpaie.

Aceasta modificare sfarseste cu urmatoarea schimbare a temperaturii programate.

Pentru a reveni la programul initial apasati pe “Mode” si repozitionati pointerul Δ sub “Auto”.

Oprirea palpairii indicatorului de nivel de temperatura in curs (confort sau economic) marcheaza sfarsitul modificarii temporare.

9.  MODUL ABSENTA PRELUNGITA (VACANTE)

Acest mod protejeaza locuinta Dvs. de inghet prin mentinerea la o temperatura minima reglabila in locuinta Dvs. in timpul absentelor (de la 1 la 99 zile).

Dvs. puteti programa durata absentei Dvs.astfel incat temperatura creste la intoarcerea Dvs.

- Apasati butonul

- Setati durata absentei Dvs. in zile (de la 1 la 99 zile) cu butoanele + si -.. Ziua curenta este numarata ca 1.

- Validati cu butonul “OK”.

- Setati nivelul de temperatura dorita pe durata absentei Dvs. cu butoanele + si –

- Validati cu butonul “OK”. Ramaneti in acest mod.

Pentru a iesi si a va reintoarce la modul automat, apasati “Mode”

10. SEMNALUL DE INTRETINERE A INSTALATIEI DVS..

Acest mod va permite deopotriva:

-sa va ganditi sa efectuati o intretinere periodica (schimbarea filtrului de aer conditionat, curatarea aparatului)

sau

-sa comparati consumul Dvs. de incalzire sau aer conditionat de la un an la celalalt (prin compararea numarului de ore de functionare)

### Numararea numarului de ore de functionare

- Apasati pe tasta 00h00. Afisajul va indica numarul de ore ale arzatorului, aerului conditionat, ventilo-convectorului etc. (in functie de tipul de dispozitiv controlat) care au functionat din momentul cand bateriile au fost inserate.

(prin apasare odata pe + sau – readuceti numaratorul la zero)

- Apasati “MODE” pentru a reveni la modul automat.

Programarea operatiunilor regulate de service la instalatia Dvs.

- Apasati butonul “00:00”

- Setati numarul de ore de functionare plecand de la aceea la care Dvs. doriti sa fiti avertizati

- Validati cu butonul “OK”: numaratoarea incepe. Mesajul “timer” va aparea la sfarsitul numaratorii avertizandu-va ca servisarea este solicitata.

11. REGLARE PRIN TELEFON

Termostatul Dvs. este dotat cu o intrare pentru comanda prin telefon a incalzirii Dvs.

Poate fi conectat un dispozitiv aditional pentru comanda prin telefon, cerut pentru aceasta functie.

Simbolul de telefon palpaie si incalzirea Dvs. trece automat in temperatura antiinghet (fix 6 ºC).

12. GHIDUL INSTALATORULUI

Inainte de orice interventie, intrerupeti curentul!

Schema de cablaj nu indica protectiile. Instalatia trebuie sa fie realizata de tehnicieni, respectand normele in vigoare.

Termostatul trebuie sa fie montat la aprox. 1,50 m de la sol, pe un perete interior, protejat de radiatii solare si de orice sursa de caldura, cum ar fi: televizor, lampa, curent de aer, etc…

- Impingeti capacul in jos, desfaceti surubul A

Scoateti cu grija partea frontala

- Fixati soclul pe perete si racordati aparatul conform schemei de mai jos:

Comanda la distanta prin telefon

Contact inchis (intre bornele 4 si 5)= Antiinghet (+6 ºC)

Aveti grija sa utilizati un contact adaptat la conexiunea de nivel scazut

Borna Nº 1= iesire incalzire

- Puneti la loc capacul frontal si insurubati surubul A din nou.

Daca cazanul Dvs. poseda o intrare termostat, eliminati suntul legand cele 2 borne de termostat si racordati bornele 1 si 3 a acestui aparat la cele 2 borne de intrare termostat cazan (sensul de racordare este indiferent).

# Eventuale reglaje

Puteti proceda la diferite reglaje pe spatele aparatului (atunci cand nu este montat)

1. Selectia tipului de instalatie (incalzire sau aer conditionat)

2. Selectia modului de reglare (tot sau nimic sau cronoproportional)

Modul cronoproportional este in special recomandat pentru instalatiile de incalzire cu radiatoare cat si pentru reglarea panourilor radiante electrice.

In celelalte cazuri, se recomanda modul “tot sau nimic”

3. Functia anti-blocaj  pompa de circulatie (anclansare a pompei timp de 1 minut la fiecare 24 ore) (functie antiblocaj-off/ functie antiblocaj-on)

CARACTERISTICI TEHNICE:

-Plaja de reglaj pentru temperatura confort T ºC: +5 ºC…+30 ºC

-Plaja de reglaj pentru temperatura redusa T ºC: +5 ºC…+30 ºC

-Plaja de reglaj pentru temperatura concediu T ºC: +5 ºC…+30 ºC

-Plaja de afisaj temperatura ambianta T ºC: 0 ºC…+40 ºC

-Diferential static: <0,3 grade

-Alimentare: 2 baterii alcaline tip LR6

-Putere de rupere: 1 RT –8 (3) A / 250 V AC

-Temperatura de functionare: 0 ºC…+50 ºC

-Temperatura de stocaj: -10 ºC…+65 ºC

-Higrometrie: 85% max la 20 ºC

-Grad de protectie: IP 30

-Clasa de izolare: II (norma EN 60730)

-Racordare : prin bornier cu surub pana la 2,5 mmp.